ELENCO COMPLETO PARAMETRI E RELATIVE CSC  IN RELAZIONE ALLA SPECIFICA DESTINAZIONE D'USO

Rif. normativi:

- soglie A e B:Tab. 1 in Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/06;

- soglia P: desunta dagli allegati D ed I alla Parte IV del cit. D.Lgs e Tab. A2 dell’all. A al DM 7/11/08 ai sensi della Decisione 532/2000/CE e ss.mm. e ii (Decisione 955/2014/UE).

Unità di misura delle soglie: mg/kg o ppm

In giallo le 12 sostanze indicatrici (set minimo ai sensi tab. 4.1 del DPR 120/17)

| Progressivo | ##### Composti o elementi (1) | A | B | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale(mg kg-1 espressi come ss) | Siti ad uso Commerciale e Industriale(mg kg-1 espressi come ss) | Concentrazioni-soglia di pericolosità dei materiali (rifiuto) |
|  | ###### Composti inorganici |  |  |  |
| 1 | Antimonio | 10 | 30 | 2.500 |
| 2 | Arsenico | 20* | 50 | 1.000 |
| 3 | Berillio | 2 | 10 | 1.000 |
| 4 | Cadmio | 2* | 15 | 100 |
| 5 | Cobalto | 20* | 250 | 250.000 |
| 6 | Cromo totale | 150 | 800 | 200.000 |
| 7 | Cromo VI | 2 | 15 | 1.000 |
| 8 | Mercurio | 1 | 5 | 1.000 |
| 9 | Nichel | 120 | 500 | 1.000 |
| 10 | Piombo | 100 | 1000 | 3.000 |
| 11 | Rame | 120* | 600 | 25.000 |
| 12 | Selenio | 3 | 15 | 25.000 |
| 13 | Stagno | 1 | 350 | 50.000 |
| 14 | Tallio | 1 | 10 |  |
| 15 | Vanadio | 90 | 250 | 10.000 |
| 16 | Zinco | 150* | 1500 | 25.000 |
| 17 | Cianuri (liberi) | 1 | 100 |  |
| 18 | Fluoruri | 100 | 2000 |  |
|  | Composti Aromatici |  |  |  |
| 19 | Benzene | 0.1 | 2 | 1.000 |
| 20 | Etilbenzene | 0.5 | 50 | 250.000 |
| 21 | Stirene | 0.5 | 50 | 10.000 |
| 22 | Toluene | 0.5 | 50 | 30.000 |
| 23 | Xilene | 0.5 | 50 | 200.000 |
| 24 | Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) | 1 | 100 | n.a. |
|  | Aromatici policiclici (2) |  |  |  |
| 25 | Benzo(a)antracene | 0.5 | 10 | 25 |
| 26 | Benzo(a)pirene | 0.1 | 10 | 100 |
| 27 | Benzo(b)fluorantene | 0.5 | 10 | 1.000 |
| 28 | Benzo(k,)fluorantene | 0.5 | 10 | 1.000 |
| 29 | Benzo(g, h, i,)terilene | 0.1 | 10 | 1.000 |
| 30 | Crisene | 5 | 50 | 250.000 |
| 31 | Dibenzo(a,e)pirene | 0.1 | 10 | 1.000 |
| 32 | Dibenzo(a,l)pirene | 0.1 | 10 | 1.000 |
| 33 | Dibenzo(a,i)pirene | 0.1 | 10 | 1.000 |
| 34 | Dibenzo(a,h)pirene. | 0.1 | 10 | 1.000 |
| 35 | Dibenzo(a,h)antracene | 0.1 | 10 | 1.000 |
| 36 | Indenopirene | 0.1 | 5 | 1.000 |
| 37 | Pirene | 5 | 50 | 250.000 |
| 38 | Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) | 10 | 100 | n.a. |
|  | Alifatici clorurati cancerogeni (2) |  |  |  |
| 39 | Clorometano | 0.1 | 5 |  |
| 40 | Diclorometano | 0.1 | 5 |  |
| 41 | Triclorometano | 0.1 | 5 | 10.000 |
| 42 | Cloruro di Vinile | 0.01 | 0.1 | 1.000 |
| 43 | 1,2-Dicloroetano | 0.2 | 5 | 1.000 |
| 44 | 1,1 Dicloroetilene | 0.1 | 1 | 10.000 |
| 45 | Tricloroetilene | 1 | 10 | 1.000 |
| 46 | Tetracloroetilene (PCE) | 0.5 | 20 | 10.000 |
|  | Alifatici clorurati non cancerogeni (6) |  |  |  |
| 47 | 1,1-Dicloroetano | 0.5 | 30 | 125.000 |
| 48 | 1,2-Dicloroetilene | 0.3 | 15 | 250.000 |
| 49 | 1,1,1-Tricloroetano | 0.5 | 50 | 250.000 |
| 50 | 1,2-Dicloropropano | 0.3 | 5 | 250.000 |
| 51 | 1,1,2-Tricloroetano | 0.5 | 15 | 10.000 |
| 52 | 1,2,3-Tricloropropano | 1 | 10 | 1.000 |
| 53 | 1,1,2,2-Tetracloroetano | 0.5 | 10 | 1.000 |
|  | Alifatici alogenati cancerogeni (2) |  |  |  |
| 54 | Tribromometano(bromoformio) | 0.5 | 10 |  |
| 55 | 1,2-Dibromoetano | 0.01 | 0.1 |  |
| 56 | Dibromoclorometano | 0.5 | 10 |  |
| 57 | Bromodiclorometano | 0.5 | 10 |  |
|  | Nitrobenzeni |  |  |  |
| 58 | Nitrobenzene | 0.5 | 30 |  |
| 59 | 1,2-Dinitrobenzene | 0.1 | 25 |  |
| 60 | 1,3-Dinitrobenzene | 0.1 | 25 |  |
| 61 | Cloronitrobenzeni | 0.1 | 10 |  |
|  | Clorobenzeni (6) |  |  |  |
| 62 | Monoclorobenzene | 0.5 | 50 |  |
| 63 | Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-diclorobenzene) | 1 | 50 |  |
| 64 | Diclorobenzeni cancerogeni (1,4 - diclorobenzene) | 0.1 | 10 |  |
| 65 | 1,2,4 -triclorobenzene | 1 | 50 |  |
| 66 | 1,2,4,5-tetracloro-benzene | 1 | 25 |  |
| 67 | Pentaclorobenzene | 0.1 | 50 |  |
| 68 | Esaclorobenzene | 0.05 | 5 |  |
| 69 | Fenoli non clorurati (1) |  |  |  |
| 70 | Metilfenolo(o-, m-, p-) | 0.1 | 25 |  |
| 71 | Fenolo | 1 | 60 |  |
|  | Fenoli clorurati (2) |  |  |  |
| 72 | 2-clorofenolo | 0.5 | 25 |  |
| 73 | 2,4-diclorofenolo | 0.5 | 50 |  |
| 74 | 2,4,6 - triclorofenolo | 0.01 | 5 |  |
| 75 | Pentaclorofenolo | 0.01 | 5 |  |
|  | Ammine Aromatiche (2) |  |  |  |
| 76 | Anilina | 0.05 | 5 |  |
| 77 | o-Anisidina | 0.1 | 10 |  |
| 78 | m,p-Anisidina | 0.1 | 10 |  |
| 79 | Difenilamina | 0.1 | 10 |  |
| 80 | p-Toluidina | 0.1 | 5 |  |
| 81 | Sommatoria Ammine Aromatiche (da 73 a 77) | 0.5 | 25 |  |
|  | Fitofarmaci |  |  |  |
| 82 | Alaclor | 0.01 | 1 |  |
| 83 | Aldrin | 0.01 | 0.1 |  |
| 84 | Atrazina | 0.01 | 1 |  |
| 85 | α-esacloroesano | 0.01 | 0.1 |  |
| 86 | β-esacloroesano | 0.01 | 0.5 |  |
| 87 | γ-esacloroesano (Lindano) | 0.01 | 0.5 |  |
| 88 | Clordano | 0.01 | 0.1 |  |
| 89 | DDD, DDT, DDE | 0.01 | 0.1 |  |
| 90 | Dieldrin | 0.01 | 0.1 |  |
| 91 | Endrin | 0.01 | 2 |  |
|  | Diossine e furani |  |  |  |
| 92 | Sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E.) | 1x10-5 | 1x10-4 |  |
| 93 | PCB | 0.06 | 5 |  |
|  | Idrocarburi |  |  |  |
| 94 | Idrocarburi Leggeri C inferiore o uguale a 12 | 10 | 250 | 25.000 |
| 95 | Idrocarburi pesanti C superiore a 12 | 50 | 750 | 250.000 |
|  | Altre sostanze (3) |  |  |  |
| 96 | Amianto | 1000 | 1000 | 1.000 |
| 97 | Esteri dell'acido ftalico (ognuno) | 10 | 60 |  |

Note

(*) le CSC di col. A per i seguenti parametri in aree agricole sono elevati dal D.Lgs n. 46/2019 (solo per l’obbligo di comunicazione di sito contaminato): Arsenico 30 ppm, Cadmio 5, Cobalto 30 Rame 200 Zinco 300.

1) per interventi che movimentano materiale di scavo inferiori ai 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni di materiale da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tabella 1. Il committente potrà selezionare, tra le sostanze della Tabella 1, le cosiddette "sostanze indicatrici": queste devono consentire di definire in maniera esaustiva le caratteristiche del materiale da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente Regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente (ex All. 4 al DM 161/12).

I parametri minimi da considerare SEMPRE sono pertanto i seguenti (vedi numerazione in tabella 1): 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 16 – 95 – 96. Ad essi vanno aggiunti obbligatoriamente i parametri BTEX e IPA (presenti fra quelli di cui ai punti da 19 a 38), nel caso in cui l'area da scavo si collochi fino a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione (autostrade, superstrade, ecc.), o ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera.

2) in Tabella 1 sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.

3) riferimento allegato 1.A al D.M. 06/09/1994 (Amianto in fibre libere)